ANEXO 1.

EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) PARA EQUIPOS, UTENSILIOS Y ÁREAS DE LA PANADERÍA ARTESANAL

Los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) deben adaptarse a las características de los equipos, utensilios y áreas de trabajo de cada establecimiento. En este anexo se presentan ejemplos de POES aplicables a algunos de los elementos más utilizados en la panadería artesanal, con el propósito de orientar la planificación y ejecución de las actividades de limpieza y desinfección. Estos modelos constituyen una guía de referencia que puede ajustarse de acuerdo con las condiciones operativas, las recomendaciones de los fabricantes y los programas de saneamiento implementados en cada organización.

- POES para equipos de panadería

Tabla 1. Horno de convección a gas

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Objetivo | Eliminar residuos carbonizados y grasa del interior del horno, prevenir contaminación física y olores |
| Frecuencia | Diario (al final de la jornada) |
| Procedimiento | 1. Asegurar que el horno esté apagado y frío (temperatura < 50 °C) 2. Retirar bandejas y rejillas (limpiar por separado) 3. Barrer las paredes y el piso del horno con cepillo de cerdas duras para remover residuos sueltos 4. Limpiar con paño húmedo con detergente neutro (no usar químicos fuertes en piedra refractaria) 5. Enjuagar con paño húmedo con agua potable 6. Desinfección: encender el horno a 200°C durante 30 minutos (calor seco) 7. Dejar enfriar con la puerta abierta |
| Verificación | Inspección visual: ausencia de residuos negros |

Nota. Adaptado de Horno de convección Wellmix. Referencia: WGCO-613: manual de instrucciones, 2026.

Tabla 2. Cámara de fermentación

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Frecuencia | Semanal |
| Procedimiento | 1. Desconectar y vaciar la cámara 2. Limpiar paredes, estantes y piso con detergente neutro 3. Enjuagar 4. Desinfectar con ácido peracético 150 ppm (rociado), actuar 5 min, enjuagar 5. Secar y encender para secado completo |

Nota. SENA, (2026).

- POES para utensilios

Tabla 3. Raspadores y boleadores metálicos

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Frecuencia | Después de cada uso |
| Procedimiento | 1. Lavar con detergente y cepillo suave 2. Enjuagar 3. Sumergir en solución de amonio cuaternario 200 ppm durante 10 minutos 4. Dejar escurrir sobre rejilla limpia 5. Almacenar en gabinete cerrado |

Nota. SENA, (2026).

Tabla 4. Lienzos (couches) y canastas de fermentación

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Frecuencia | Después de cada uso (lienzos), semanal (canastas) |
| Procedimiento (lienzos) | 1. Sacudir el exceso de harina 2. Lavar a máquina con ciclo de agua caliente (>70 °C) y detergente suave 3. Secar en secadora o al aire, pero evitar humedad prolongada |
| Procedimiento (canastas plásticas) | 1. Sumergir en solución de hipoclorito 100 ppm durante 10 minutos 2. Cepillar para remover harina incrustada 3. Enjuagar abundantemente 4. Secar al revés |

Nota. SENA, (2026).

- POES para superficies de trabajo

Tabla 5. Mesón de acero inoxidable

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Frecuencia | Después de cada producción y al final de la jornada |
| Procedimiento | 1. Retirar residuos de masa con raspador 2. Aplicar detergente neutro con esponja 3. Frotar toda la superficie, incluyendo bordes y patas 4. Enjuagar con agua potable 5. Desinfectar con hipoclorito 100 ppm (rociar) 6. Dejar actuar 5 minutos 7. Enjuagar con agua potable 8. Secar con paño desechable |

Nota. SENA, (2026).

Tabla 6. Pisos y desagües

| Elemento | Especificación |
| --- | --- |
| Frecuencia | Diario (al final de la jornada) y después de derrames importantes |
| Procedimiento | 1. Barrer en seco para recoger residuos sólidos 2. Lavar con detergente alcalino y cepillo de cerdas duras 3. Enjuagar con agua a presión 4. Desinfectar con hipoclorito 200 ppm (rociar o balde). Dejar actuar 10 minutos 5. No enjuagar (el cloro residual ayuda a controlar microorganismos en drenajes) |

Nota. SENA, (2026).

Los modelos de POES incluidos en este anexo sirven como referencia para diseñar e implementar procedimientos de saneamiento acordes con las necesidades de cada establecimiento. Su aplicación sistemática favorece la organización de las actividades de limpieza y desinfección, fortalece la cultura de la inocuidad y contribuye a la producción de panes con masa madre en condiciones seguras y de calidad.