PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y REGISTRO EN LA PANADERÍA DE MASA MADRE.

La elaboración artesanal de panes con masa madre, aunque arraigada en la tradición, no puede sustraerse a los rigurosos estándares de inocuidad que exige la producción alimentaria contemporánea. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen el conjunto de normas y procedimientos que garantizan que un alimento no cause daño al consumidor, protegiendo su salud y previniendo enfermedades transmitidas por alimentos. En Colombia, el marco legal representado por la Resolución 2674 de 2013 establece los requisitos sanitarios obligatorios para toda panadería, desde las condiciones de las instalaciones hasta la formación del personal, convirtiendo el cumplimiento normativo en un pilar de la calidad artesanal.

El manipulador de alimentos es el eslabón crítico en la cadena de inocuidad. Prácticas como el lavado de manos en los momentos clave, el uso de uniforme completo y la exclusión laboral ante enfermedades transmisibles son barreras efectivas contra la contaminación cruzada. Los peligros que acechan al pan de masa madre son de tres tipos: físicos (cabellos, fragmentos de metal), químicos (residuos de desinfectantes) y biológicos (bacterias como Bacillus cereus o Staphylococcus aureus). Aunque el pH ácido de la masa madre inhibe muchos patógenos, no todos; por ello, el control de temperatura durante la fermentación y el enfriamiento, así como la higiene rigurosa, son indispensables para garantizar un producto seguro.

El saneamiento del entorno productivo se organiza mediante los Procedimientos Operativos Estandarizados (POES), que describen paso a paso la limpieza y desinfección de equipos, utensilios y superficies. La limpieza elimina la suciedad visible; la desinfección elimina microorganismos, y ambos procesos deben realizarse en ese orden. Equipos como amasadoras y hornos requieren procedimientos específicos con agentes como hipoclorito de sodio o amonios cuaternarios, en concentraciones y tiempos de contacto precisos. Todo este esfuerzo debe quedar documentado en registros que evidencien el cumplimiento, porque lo que no se registra no se ha hecho.

En definitiva, la excelencia panadera y la inocuidad son inseparables. Las BPM, las prácticas higiénicas, los POES y los registros no son burocracia, sino el fundamento ético y profesional de una panadería que ofrece productos seguros, de calidad y acordes con la normativa sanitaria.

Referencias Bibliográficas

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Resolución 2674 de 2013. Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-2674-de-2013.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2020). Inocuidad de los alimentos. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2018). Manipulación de alimentos: Cartilla didáctica. Repositorio SENA. https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/6543

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). Componente Formativo CF01_6352005: BPM y procedimientos de limpieza y desinfección en panadería.